Hvornår:		Bremse- og karrosserimodul

Hvor:		Værksted

# Emne:		Friktion

Formål:

- at bestemme friktionskoefficienten (µ) under forskellige belastninger (tryk).

Studiespørgsmål/teori:

- Hvad menes der med friktion?

- Hvad er en koefficient?

- Hvad er en normalkraft (fn)?

- Hvordan bestemmes friktionen mellem to materialer?

- Hvad er kraft?

- Hvilken måleenhed bruges til kraft?

- Hvordan beregnes en kraft?

- Hvad er energi?

- Hvilken enhed måles energi i?

- Hvilke energiformer benævnes med fællesbetegnelsen ”mekanisk energi”?

- Hvilken energiform har en genstand i bevægelse?

- Hvilken energiform bliver frembragt i bremserne, når bilen bremses?

- Hvad betyder acceleration?

- Hvad betyder deceleration?

Forsøgsopstilling:

Tegning/billede af forsøgets enkeltdele, og hvordan de påvirkes.

Materialer:

- Bremseklodser (1/1 og 1/2)

- Belastninger

- Metalplade

- Kraftmåler

- Vægt

Forsøget:

- Metalpladens overflade renses.

- Bremseklodsernes bremseflade renses.

- Bremseklodserne vejes (noter resultatet).

- Belastningerne vejes (noter resultatet).

- Den 1/1 bremseklods med belastning anbringes på metalpladen.

- Monter kraftmåler til bremseklods.

- Træk med jævn hastighed i kraftmåleren og aflæs skalaen (noter resultatet).

- Forsøget foretages 3 gange med 3 forskellige belastninger (i alt 9 målinger).

- Gentag punkterne 5 – 8 med den 1/2 bremseklods (9 målinger mere).

- Beregn gennemsnitstrækkraften for hver belastning (1/1 og 1/2 klods, 6 beregninger i alt).

- Beregn µ for hver belastning ud fra gennemsnitskraften.

Resultater:

Sæt alle måle- og beregningsresultater ind i et skema.

Konklusion/afrunding:

Her beskriver du dine resultater i forhold til formålet samt de fejlkilder, der kan påvirke resultaterne. Har du andre bemærkninger/kommentarer, tages de med her.

Dokumentation:

- Besvarelse af studiespørgsmål/teori (kan evt. afleveres på bånd).

- Skema med målte (husk belastningens størrelse) og beregnede værdier for begge klodser.

- Tegninger/billeder.

- Konklusion/afrunding, hvor du forholder dig til forsøgets resultater i forhold til forsøgets formål.

Husk:

- at registrere måleresultater og faste værdier i dokumentationen.

- at medtage beregninger i dokumentationen.

- at give en vurdering af resultaterne i dokumentationen.

- at medtage fejlkilder/-muligheder i dokumentationen.

- at dette forsøgsoplæg er en del af din dokumentation.

Idealværdi:

Friktionskoefficienten (µ) er ideelt konstant uanset belastning (tryk). Denne værdi vil ikke altid kunne opnås i praksis, da varmepåvirkningen kan ændre materialets fysiske egenskaber.