Hvornår:		Servicemodul

Hvor:		Naturfag

# Emne:		Blyakkumulatoren

Formål:

- at undersøge, om det er muligt at lave en simpel blyakkumulator.

- at undersøge, hvilke ændringer der sker med akkumulatorens blyplader.

Studiespørgsmål/teori:

- Hvad betyder ordet akkumulator?

- Hvad er blyakkumulatorens formål i køretøjet?

- Hvad forstår man ved en elektrolyt?

- Hvilke grundstoffer indgår i blyakkumulatorens elektrolyt?

- Hvilken ændring sker der med elektrolytten under opladning og afladning?

- Hvad er strøm?

- Hvilken funktion har generatoren i køretøjet?

- Hvad sker der, hvis generatoren giver for høj/lav spænding fra sig?

- Hvilke former for kemiske bindinger er der tale om i blyakkumulatoren?

- Hvad forstår man ved skalmodellen?

- Hvad er en ion?

- Hvornår kan vi bruge elektronprikformlen?

- Hvad er en isotop?

- Hvad kendetegner en syre?

- Hvad kendetegner en base?

- Hvad skal man gøre, hvis man får syre eller base på sig?

- Hvad skal man gøre, hvis man får syre eller base i øjet?

Forsøgsopstilling:

Lav en skitse/foto, der viser opstillingen. Sæt navn på delene.

Materialer:

- 2 blyplader

- Bægerglas

- Fortyndet svovlsyre (batterisyre)

- Voltmeter

- Ledninger

- Strømforsyning

- Beskyttelsesbriller

- Dværglampe

Forsøget:

- Hæld forsigtigt svovlsyren (fortyndet) op i bægerglasset, så det er ca. 2/3 fyldt (brug briller).

- Anbring to blyplader i bægeret med ledninger tilsluttet voltmeteret. Noter farven på pladerne.

- Er der spændingsforskel? Hvis ja, forbind pladerne kortvarigt, til visningen er nul.

- Tilslut pladerne til strømforsyningens jævnspændingsklemmer. Spændingen må ikke overstige 2,4 volt.

- Lad strømmen være tilsluttet ca. 10 minutter.

- Er der nogen ændring at se på pladerne? Noter udseende og poltilslutning.

- Afbryd strømforsyningen og tilslut blypladernes ledninger til et voltmeter.

- Aflæs pol og strømretning samt spændingens størrelse.

- Tilslut en dværglampe (1,5 V) parallelt over voltmeteret.

- Hvor længe lyser lampen? Hvad sker der med spændingen?

- Er der nogen ændring at se på blypladerne?

- Hvad er der sket med blypladerne under opladningen/afladningen?

Resultater:

Observationer og målte værdier.

Konklusion/afrunding:

Her beskriver du dine resultater i forhold til formålet samt de fejlkilder, der kan påvirke resultaterne. Har du andre bemærkninger/kommentarer, tages de med her.

Dokumentation:

- Besvarelse af ovenstående studiespørgsmål (kan evt. afleveres på bånd).

- Notater med observationer og målte værdier.

- Tegninger eller foto af forsøgsopstilling.

- Konklusion/afrunding, hvor du forholder dig til forsøgets resultater i forhold til forsøgets formål.

Husk:

- at registrere måleresultater og faste værdier i dokumentationen.

- at medtage beregninger i dokumentationen.

- at give en vurdering af resultaterne i dokumentationen.

- at medtage fejlkilder/-muligheder i dokumentationen.

- at dette forsøgsoplæg er en del af din dokumentation.