Hvornår:		Motor- og elmodul

Hvor:		Naturfag

# Emne:		Induktion

Formål:

- at undersøge induktionsspændingens størrelse i forhold til spolens vindingstal.

- at undersøge induktionsspændingens størrelse i forhold til hastigheden på ændringen af magnetfeltet.

- at undersøge induktionsspændingens størrelse i forhold til magnetfeltets styrke.

- at undersøge betydningen af en jernkerne i spolen.

- at undersøge, om der er forskel på at bruge magnetens sydpol og dens nordpol.

Studiespørgsmål/teori:

- Hvad betyder ordet ”induktion”?

- Hvad forstår man ved en spoles vindingstal?

- Hvad forstår man ved et magnetfelt?

- Hvad forstår man ved et magnetfelts styrke?

- Hvad er en serieforbindelse?

- Hvad er en parallelforbindelse?

- Hvad opnår man ved 2 batterier i serieforbindelse?

- Hvad opnår man ved 2 batterier i parallelforbindelse?

- Hvad betyder primærvinding?

- Hvad betyder sekundærvinding?

- Hvor mange vindinger er der i en tændspoles primærvinding?

- Hvor mange vindinger er der i en tændspoles sekundærvinding?

- Hvad er en elektromagnet?

Forsøgsopstilling:

Tegning/billede af forsøget.

Materialer:

- 2 spoler med forskelligt vindingstal

- 2 stangmagneter

- Voltmeter

- Ledninger

Forsøget:

- Forbind en spole til voltmeterets jævnspændingsklemmer.

- Bevæg med passende hastighed en magnetpol i spolen.

- Aflæs spændingens størrelse og noter værdien.

- Bevæg magnetpolen hurtigere i spolen i forhold til før.

- Aflæs spændingens størrelse og noter værdien.

- Læg 2 magneter sammen med sydpolerne op mod hinanden.

- Bevæg magneterne fra pkt. 6 som i pkt. 2.

- Aflæs spændingens størrelse og noter værdien.

- Indsæt en jernkerne i spolen.

- Gentag pkt. 2.

- Aflæs spændingens størrelse og noter værdien.

- Gentag punkt 2 og 3 med den modsatte pol.

- Er der forskel i voltmetervisningen ved samme hastighed?

- Gentag punkterne 1 til 11 med en spole med et andet vindingstal.

- Lav et skema, hvor værdierne for de 2 spoler sammenlignes.

- Lav en vurdering af resultaterne i forhold til forsøgets formål.

- Undersøg, om der er forskel på udslaget (retning/størrelse), når man ”dypper” magneten i spolen eller hiver magneten op af spolen.

- Giv et bud på, hvorfor voltmeteret kan give udslag, når magneten bevæges i spolen.

Resultater:

Sæt alle værdier og iagttagelser op i skemaform.

Konklusion/afrunding:

Her beskriver du dine resultater i forhold til formålet samt de fejlkilder der kan påvirke resultaterne. Har du andre bemærkninger/kommentarer, tages de med her.

Dokumentation:

- Besvarelse af studiespørgsmål/teori (kan evt. afleveres på bånd).

- Skema med værdierne.

- Tegninger/billeder.

- Konklusion/afrunding, hvor du forholder dig til forsøgets resultater i forhold til forsøgets formål.

Husk:

- at registrere måleresultater og faste værdier i dokumentationen.

- at medtage beregninger i dokumentationen.

- at give en vurdering af resultaterne i dokumentationen.

- at medtage fejlkilder/-muligheder i dokumentationen.

- at dette forsøgsoplæg er en del af din dokumentation.